表1地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L

| 序号 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2 |  |  |  |  |
| 2 | pH值(无量纲) | 6-9 |  |  |  |  |
| 3 | 溶解氧≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 5 | 化学需氧量（COD）≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 氨氮（NH3-N）≤ | 0.015 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 总磷（以P计）≤ | 0.02(湖、库0.01) | 0.1(湖、库0.025) | 0.2(湖、库0.05) | 0.3(湖、库0.1) | 0.4(湖、库0.2) |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 10 | 铜≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 锌≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 氟化物（以F-计）≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 硒≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 17 | 铬（六价）≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 18 | 铅≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 19 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 20 | 挥发酚≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 21 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 22 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 硫化物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |

表2  集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值单位:：mg/L

| 序 号 | 项 目 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 |
| 2 | 氯化物（以Cl-计） | 250 |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | 10 |
| 4 | 铁 | 0.3 |
| 5 | 锰 | 0.1 |

表3  集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值单位：mg/L

| 序 号 | 项 目 | 标 准 值 | 序 号 | 项 目 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三甲烷 | 0.06 | 21 | 乙苯 | 0.3 |
| 2 | 四氯化碳 | 0.002 | 22 | 二甲苯① | 0.5 |
| 3 | 三溴甲烷 | 0.1 | 23 | 异丙苯 | 0.25 |
| 4 | 二氯甲烷 | 0.02 | 24 | 氯苯 | 0.3 |
| 5 | 1，2-二氯乙烷 | 0.03 | 25 | 1，2-二氯苯 | 1.0 |
| 6 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | 26 | 1，4-二氯苯 | 0.3 |
| 7 | 氯乙烯 | 0.005 | 27 | 三氯苯② | 0.02 |
| 8 | 1，1-二氯乙烯 | 0.03 | 28 | 四氯苯③ | 0.02 |
| 9 | 1，2-二氯乙烯 | 0.05 | 29 | 六氯苯 | 0.05 |
| 10 | 三氯乙烯 | 0.07 | 30 | 硝基苯 | 0.017 |
| 11 | 四氯乙烯 | 0.04 | 31 | 二硝基苯④ | 0.5 |
| 12 | 氯丁二烯 | 0.002 | 32 | 2，4-二硝基甲苯 | 0.0003 |
| 13 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | 33 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 0.5 |
| 14 | 苯乙烯 | 0.02 | 34 | 硝基氯苯⑤ | 0.05 |
| 15 | 甲醛 | 0.9 | 35 | 2，4-二硝基氯苯 | 0.5 |
| 16 | 乙醛 | 0.05 | 36 | 2，4-二氯苯酚 | 0.093 |
| 17 | 丙烯醛 | 0.1 | 37 | 2，4，6-三氯苯酚 | 0.2 |
| 18 | 三氯乙醛 | 0.01 | 38 | 五氯酚 | 0.009 |
| 19 | 苯 | 0.01 | 39 | 苯胺 | 0.1 |
| 20 | 甲苯 | 0.7 | 40 | 联苯胺 | 0.0002 |